ÍMÚR Samsteypa

Þenslumyndandi steypu – / múrblanda

NOTKUNARSVIÐ :

ÍMÚR Samsteypa er blanda sem þenst við hörðnun. Efnið er ætlað til að steypa með festingum, steypa undir vélar, steypa undir og með undirstöðum, til að þétta milli byggingahluta og fl. í stein/klöpp og steypu. Efnið er hægt að nota bæði úti og inni.

EFNISLÝSING :

ÍMÚR Samsteypa er sementsbundið efni og er tilbúið til notkunar, aðeins þarf að bæta í það réttu magni af vatni. Blandan verður seigfljótandi við hrærslu og er auðvelt að hella eða dæla í rými. Blandan byrjar að harðna eftir um 120 – 180 mínútur við 20C°, frá því hún er hrærð með vatni.

FORVINNA :

Mikilvægt er að festifletir séu hreinir. Þeir þurfa að vera lausir við olíur, fitu og málningu. Hreinsa verður ryk og annað lauslegt úr rýminu, sem fylla á. Undirbúa þarf festifleti á viðeigandi hátt, annað hvort með því að bleyta þá eða grunna með ÍMÚR Múrgrunni

- Ef fletir eru bleyttir eiga þeir að vera sem næst rakamettaðir en samt yfirborðs þurrir þegar hellt er að þeim.

- Ef grunnað er með ÍMÚR Múrgrunni þarf grunnurinn að taka sig vel eða þorna áður en hellt er að þeim. Gleypna fleti getur þurft að grunna tvisvar. Grunnurinn þarf að þorna milli umferða.

- Vanda þarf til mótasmíði, þegar verið er að smíða mót við samskeyti eininga. Blandan er það flæðandi að hún flæðir út um minnstu rifur.

BLÖNDUN :

Þurrblandan hrærð saman við vatn, með mismunandi verkfærum :

Þurrefninu  skal blanda saman við kalt, hreint vatn. Þegar unnið er við lágt hitastig eða til að flýta fyrir hörðnun má nota volgt vatn (að 25°C). Blandan er hrærð þar til hún er orðin kögglalaus og skal hellt strax í rýmið sem fylla á.

Þurrblandan hrærð saman við vatn, með hrærivélum fyrir þurrblöndur og dælt :

Best hentar að nota sambyggða hræri og dæluvél við að hræra blönduna með vatni og dæla henni á notkunarstað. Einnig hentar að nota hrærivél fyrir þurrblöndur ( „continuous mixer“ ) er hrærir beint í dælu er dælir blöndunni strax á notkunarstað.  Með því að nota þess konar búnað við að hræra blönduna með vatni, fæst kögglalaus og einsleit blanda. Auðvelt er að dæla blöndunni strax eftir að hún hefur verið hrærð með vatni. Seigja blöndunnar vex nokkuð hratt  20 – 40 mínútum eftir að hún hefur verið hrærð með vatni. Hafa verður þetta í huga við notkun. Ef hrærð blandan er látin bíða of lengi í slöngum frá dælu, getur verið erfitt að ná blöndunni af stað aftur í slöngum, þegar dæling hefst að nýju. Sérstaklega þarf að hafa þetta í huga þegar lofthitastig á notkunarstað er hátt, eða þegar sól skín á dæluslöngu.

NOTKUN :

ÍMÚR Samsteypu  er hægt að nota við hitastig niður í allt að +5°C.  Ef festingar og festifletir eru hitaðir og volgt vatn notað við blöndun og hlúð að múrnum með viðeigandi hætti á eftir, er hægt er að nota efnið við lægra hitastig.

Eftirfarandi þarf að hafa í huga, þegar blöndunni er dælt í gegnum slöngur.:

- Minnsta slönguþversnið ( innanmál ) er 50 mm.

- Dælubúnaður þarf að henta blöndu með 6 mm kornastærð og úttaksstútur dælunnar þarf að vera minnst 50 mm í þvermál ( innanmál ).

- Ef notaðar eru öflugar dælur með mikil dæluafköst ( > 80 lítra á mínútu ) þarf að huga að hvort blandan sé ekki einsleit, þegar hún flæðir úr slöngunni. Hraði í slöngum fer eftir dæluafköstum og þversniði slöngunnar, sem notuð er.

- Forðast skal að minnka slönguþversnið í of stórum þrepum.

- Forðast skal að láta blönduna falla um of, t.d. í háum mótum. Þræða þarf slönguna ofan í mótið og draga svo upp eftir því sem fyllist í mótið.

HREINSUN :

Strax eftir notkun er best að þrífa verkfæri og áhöld upp úr volgu vatni.

GEYMSLA OG UMBÚÐIR :

ÍMÚR Fyllir á að geyma á þurrum stað. Umbúðastærð er 25 kg poki. Einnig er blandan afgreidd frá framleiðanda í sílói.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR :

| Þrýstiþol (Strendingapróf) | eftir 24 klst | 15 MPa |
| --- | --- | --- |
| Þrýstiþol (Strendingapróf) | eftir 28 daga | 60 MPa |
| Þrýstiþol (Sívalningspróf) | eftir 28 daga | 43 MPa |
| Beygjutogþol | eftir 28 daga | 10 MPa |
| Þensla | u.þ.b. | 0,10 % |
| Mesta kornastærð |  | 6,0 mm |
| Rúmþyngd blöndu |  | 2180 Kg / m3 |
| Vatnsþörf |  | 0,150 ltr. / kg |
| Efnisþörf | (Þurrblanda) | 1860 kg/m3 |
| Veðrunarþol (Samkv. SS 13 72 44 ) | ( Prófað í saltvatnsupplausn) | 0,30 kg/m2 |

AÐHLÚUN :

Nýútlagðan múr skal verja fyrir of hraðri útþornun, sérstaklega fyrsta sólarhringinn eftir útlögn.

ÖRYGGI :

Sementsblönduð efni hafa basíska verkun og leysa því upp húðfitu. Ef efnið fer því á húð skal skola það af með vatni sem fyrst. Mælt er með notkun á hönskum og gæta vel að augum þegar unnið er með efnið.

Nóvember  2010